雷达波段(radar frequency band)

雷达波段(radar frequency band) 雷达发射电波的频率范围。其度量单位是赫兹(Hz)或周/秒 (C／S)。大多数雷达工作在超短波及微波波段，其频率范围在30~300000MHz，相应波长为10m至1mm，包括甚高频(VHF)、特高频 (UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。

| 名称 | 甚低频 | 低频 | 中频 | 高频 | 甚高频 | 超高频 | 特高频 | 极高频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | VLF | LF | MF | HF | VHF | UHF | SHF | EHF |
| 频率 | 3-30KHz | 30-300KHz | 0.3-3MHz | 3-30MHz | 30-300MHz | 0.3-3GHz | 3-30GHz | 30-300GHz |
| 波段 | 超长波 | 长波 | 中波 | 短波 | 米波 | 分米波 | 厘米波 | 毫米波 |
| 波长 | 1KKm-100Km | 10Km-1Km | 1Km-100m | 100m-10m | 10m-1m | 1m-0.1m | 10cm-1cm | 10mm-1mm |
| 传播特性 | 空间波为主 | 地波为主 | 地波与天波 | 天波与地波 | 空间波 | 空间波 | 空间波 | 空间波 |

第二次世界大战期间，为了保密，用大写英文字母表示雷达波段。将

| 名称 | P波 段 | L波段 | S波段 | C波段 | X波段 | Ku波段 | K波段 | Ka波段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 230-1000 MHz | 1000-2000 MHz | 2000-4000 MHz | 4000~8000 MHz | 8000-12500MHz | 12.5~18GHz | 18~26.5GHz | 26.5~40GHz |